ШИФР: 147-23-11

ЭКЗ. 1

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ

ТЕРРИТОРИИ ПЛОЩАДЬЮ 0,8 ГА, РАСПОЛОЖЕННОЙ В ГРАНИЦАХ СИМСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

ТОМ 1

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА

ЗАКАЗЧИК: АДМИНИСТРАЦИЯ СИМСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КООПЕРАТИВА                                                                                         С.П. КУРУНОВ

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА                                                    А.М. КОЖЕВНИКОВ

ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА                                                                                               А.Е. ПОПОВ

ГЛАВНЫЙ АРХИТЕКТОР ПРОЕКТА                                                                                   И.А. ТВЕРСКОЙ

ЧЕЛЯБИНСК 2023

ЭТАП ПРОЕКТА ВЫПОЛНЕН В ПК «ГОЛОВНОЙ ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ ЧЕЛЯБИНСКГРАЖДАНПРОЕКТ» ОТДЕЛОМ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

| Специальность, ФИО | Разделы | Подпись |
| --- | --- | --- |
| Инженеры: А.М. Васильева А.Е. Попов Д.А. Попова Архитектор: И.А. Тверской | I-II |  |
| Архитектор: И.А. Тверской | Графическое оформление проекта |  |

ЗАВЕРЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Настоящий проект разработан с соблюдением действующего законодательства в области архитектурной деятельности и градостроительства, технических регламентов и санитарно-эпидемиологических норм.

Начальник отдела генерального плана

ПК «ГПИ Челябинскгражданпроект»	___________________________ А.М. Кожевников

# СОДЕРЖАНИЕ

- СОДЕРЖАНИЕ	4

СОСТАВ ПРОЕКТА	5

ОБЩАЯ ЧАСТЬ	6

I ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ	8

1.1	ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ	8

1.2	ИНФОРМАЦИЯ О ПЛОТНОСТИ И ПАРАМЕТРАХ ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ	9

1.3  ИНФОРМАЦИЯ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛОГО, ПРОИЗВОДСТВЕННОГО, ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОГО И ИНОГО НАЗНАЧЕНИЯ И НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТАКИХ ОБЪЕКТОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРАЖДАН ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ, ТРАНСПОРТНОЙ, СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУР, В ТОМ ЧИСЛЕ ОБЪЕКТОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ В ГРАНИЦАХ ЭЛЕМЕНТА ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ	10

2. ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ, СОДЕРЖАЩИЕ ЭТАПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛОГО, ПРОИЗВОДСТВЕННОГО, ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОГО И ИНОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ЭТАПЫ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТАКИХ ОБЪЕКТОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРАЖДАН ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ, ТРАНСПОРТНОЙ, СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУР, В ТОМ ЧИСЛЕ ОБЪЕКТОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ                 ………..	…………………………………………………………………………………………………19

2.1. ЭТАПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛОГО, ПРОИЗВОДСТВЕННОГО, ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОГО И ИНОГО НАЗНАЧЕНИЯ	19

2.2. ЭТАПЫ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТАКИХ ОБЪЕКТОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРАЖДАН ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ, ТРАНСПОРТНОЙ, СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУР, В ТОМ ЧИСЛЕ ОБЪЕКТОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	20

# СОСТАВ ПРОЕКТА

| № | НАИМЕНОВАНИЕ |
| --- | --- |
| ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ |  |
| ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА |  |
| Графическая часть |  |
| 1 | Чертеж планировки территории, М 1:1000 |
| Текстовая часть |  |
| 2 | Том 1. Основная часть проекта |
| МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА |  |
| Графическая часть |  |
| 3 | Карта (фрагмент карты) планировочной структуры территории поселения с отображением границ элементов планировочной структуры, М 1:5000 |
| 4 | Схема организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов, схема организации улично-дорожной сети, М 1:1000 |
| 5 | Схема границ территорий объектов культурного наследия. Схема границ зон с особыми условиями использования территории, М 1:1000 |
| 6 | Схема, отображающая местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а также проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам, М 1:1000 |
| 7 | Вариант планировочного решения застройки территории, М 1:1000 |
| 8 | Схема вертикальной планировки, инженерной подготовки территории и инженерной защиты территории, М 1:1000 |
| 9 | Схема инженерного обеспечения территории, М 1:1000 |
| Текстовая часть |  |
| 10 | Том 2. Материалы по обоснованию проекта |
| ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ |  |
| ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА |  |
| Графическая часть |  |
| 11 | Чертеж межевания территории, М 1:1000 |
| Текстовая часть |  |
| 12 | Том 3. Проект межевания территории |
| МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА |  |
| Графическая часть |  |
| 13 | Чертеж по обоснованию межевания территории, М 1:1000 |

# ОБЩАЯ ЧАСТЬ

Проект выполнен по заказу Администрации Симского городского поселения в соответствии с:

- Муниципальным контрактом № 146 от 16 августа 2023 г. на выполнение работ по подготовке проекта планировки и проекта межевания территории площадью 0,8 га, расположенной в границах Симского городского поселения Ашинского муниципального района;

- Техническим заданием на выполнение работ по подготовке проекта планировки и проекта межевания территории площадью 0,8 га, расположенной в границах Симского городского поселения Ашинского муниципального района, которое является неотъемлемой частью (приложением №1) к Муниципальному контракту № 146 от 16 августа 2023 г.

- Градостроительным Кодексом Российской Федерации (с изменениями на 29 декабря 2022 года), в частности в соответствии со главой 5 статьей 42 Градостроительного Кодекса РФ.

- Земельным Кодексом РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ;

- Водным Кодексом РФ от 03.06.2006 № 74-ФЗ;

- Лесным Кодексом РФ от 04.12.2006 № 200-ФЗ;

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»;

- Федеральным законом от 18.06.2001 № 78-ФЗ «О землеустройстве»;

- Федеральным законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых территориях»;

- Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия, памятниках истории и культуры народов Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;

- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СП 104.13330.2016 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления»;

- СП 476.1325800.2020 «Территории городских и сельских поселений. Правила планировки, застройки и благоустройства жилых микрорайонов»;

- СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы»;

- Действующим законодательством в области архитектурной деятельности и градостроительства, строительными и санитарно-эпидемиологическими нормами;

- Программой комплексного развития систем транспортной инфраструктуры Симского городского поселения на 2016-2030 года, утвержденной постановлением администрации Симского городского поселения от 11.03.2022 №48;

- Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Симского городского поселения на период с 2021 г. до 2030 гг., утвержденной постановлением администрации Симского городского поселения от 23.06.2021 № 122;

- Программой комплексного развития социальной инфраструктуры Симского городского поселения на период 2016-2028 годы, утвержденной постановлением Главы Симского городского поселения от 09.11.2016 №181.

При разработке документации по планировке территории использованы следующие материалы:

1. Градостроительная документация:

- Внесение изменений в генеральный план Симского городского поселения Ашинского муниципального района Челябинской области (далее – ГП);

- Внесение изменений в правила землепользования и застройки Симского городского поселения Ашинского района Челябинской области (далее – ПЗЗ);

- Региональные нормативы градостроительного проектирования Челябинской области, утвержденные Приказом Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области от 29.10.2020 №268 (с изм. от 27.12.2021 №325) (далее – РНГП);

- Местные нормативы градостроительного проектирования Ашинского муниципального района, утвержденные Решением Собрания депутатов Ашинского муниципального района от 04.03.2022 №227 (далее – МНГП).

2. Исходные данные из ИСОГД, предоставленные заказчиком, в т.ч. техническое задание.

3. Границы соседних землевладений, отводов участков под все виды использования сформированы на основании кадастрового плана территории (выписка из государственного кадастра недвижимости), предоставленного филиалом федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Челябинской области по состоянию на 2023 год.

Подготовка графической части документации по планировке территории осуществляется:

- в соответствии с системой координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости;

- с использованием цифрового топографического плана М 1:500, соответствующего действительному состоянию местности на момент разработки проекта (инженерно-геодезические изыскания предоставлены Заказчиком).

# I ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

## ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

Предусмотрено взаимоувязанное сохранение и размещение многоквартирных жилых домов, размещение озелененных территорий общего пользования и площадок различного назначения, также пешеходных тротуаров. На площадке строительства максимально сохраняется существующий рельеф местности.

Основная часть проекта планировки территории, которая подлежит утверждению, подготовлена в отношении земельного участка, который предназначен для размещения объекта жилого назначения.

## ИНФОРМАЦИЯ О ПЛОТНОСТИ И ПАРАМЕТРАХ ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ЗОНА (О)

В границах зоны расположено нежилое здание склада, размещение новых зданий не предусматривается.

1. Проектные показатели использования территории для территориальной зоны в границах проектирования:

Площадь общественно деловой зоны в границах проектирования – 0,030 га.

Коэффициент застройки – 0,81;

Коэффициент плотности застройки – 0,65.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ЗОНА (Ж3)

Предусмотрено размещение 5-этажного многоквартирного жилого дома.

1. Проектные показатели использования территории для территориальной зоны в границах проектирования:

Площадь территории жилой зоны в границах проектирования – 0,8407 га.

Коэффициент застройки – 0,19;

Коэффициент плотности застройки – 0,44.

2. Проектные показатели использования территории для территориальной зоны в границах проектируемого объекта:

Площадь территории жилой зоны в границах проектируемого объекта – 0,5217 га.

Коэффициент застройки – 0,15;

Коэффициент плотности застройки – 0,4.

Основные показатели плотности застройки представлены в таблице 1.2.1.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПЛОТНОСТИ ЗАСТРОЙКИ

Таблица 1.2.1

| Наименование территориальной зоны (код) | Минимальная/максимальная площадь земельного участка | Максимальный процент застройки в границах земельного участка | Максимальный коэффициент плотности застройки | Предельное количество этажей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Малоэтажная многоквартирная жилая застройка Ж2 (2.1.1) | Не подлежат установлению | 40% | Не подлежат установлению | 4 |
| Среднеэтажная жилая застройка Ж3 (2.5) |  | 40% |  | 8 |
| Общественно деловая застройка О |  | 100% | 2,4 | 5 |

## 1.3  ИНФОРМАЦИЯ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛОГО, ПРОИЗВОДСТВЕННОГО, ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОГО И ИНОГО НАЗНАЧЕНИЯ И НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТАКИХ ОБЪЕКТОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРАЖДАН ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ, ТРАНСПОРТНОЙ, СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУР, В ТОМ ЧИСЛЕ ОБЪЕКТОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ В ГРАНИЦАХ ЭЛЕМЕНТА ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ

1.3.1 ИНФОРМАЦИЯ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛОГО, ПРОИЗВОДСТВЕННОГО, ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОГО И ИНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ЗДАНИЙ, СТРОЕНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Таблица 1.3.1.1

| № | Наименование | Население | Количество зданий | Этажность | Количество квартир | Площадь застройки, кв. м | Общая площадь, кв. м | Жилая площадь квартир, кв. м | Строительный объем, тыс. м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Существующая застройка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Многоквартирный жилой дом | 52 | 1 | 2 | 19 | 800 | 1572 | 868,4 | 4,8 |
| 2 | Нежилое здание | - | 1 | 1 | - | 187 | - | - | 0,6 |
| Проектируемая застройка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Многоквартирный жилой дом | 70 | 1 | 5 | 64 | 807 | 2100 | 1500 | 12,1 |
|  | Всего: | 122 | 3 | - | 64 | 1794 | 3672 | 2368,4 | 17,5 |

1.3.2 ИНФОРМАЦИЯ О НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТАКИХ ОБЪЕКТОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРАЖДАН ОБЪЕКТАХ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОБЪЕКТОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ В ГРАНИЦАХ ЭЛЕМЕНТА ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Проектом предусматривается развитие централизованной водопроводной сети до проектируемой застройки. Хозяйственно-питьевой водопровод обеспечивает водой хозяйственно-питьевые и противопожарные нужды. Предполагается полное санитарно-техническое благоустройство проектируемой застройки, проектные здания оборудуются водопроводом, объединенным с противопожарным с вводом в здания.

Подключение объектов проектируемой застройки к существующим инженерным сетям осуществлять в соответствии с техническими условиями (ТУ). Все решения необходимо согласовать с эксплуатирующей организацией.

Проектом предусматривается сохранение централизованных систем для обеспечения проектных потребителей водой питьевого качества от существующих объектов хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Проектом предлагается перенос централизованной водопроводной сети ввиду расположения проектируемого фундамента планируемого многоквартирного дома вблизи данной сети. В таком случае потребуется переподключение к сетям водоснабжения трех многоквартирных домов по адресам: ул. Давыдова, дом 1 и дом 5; ул. Гузакова, дом 11, с перекладкой сетей водоснабжения в подземном исполнении.

При рабочем проектировании выполнить расчет водопроводной сети с применением специализированных программных комплексов и уточнить диаметры по участкам. Горячее водоснабжение обеспечивает горячей водой бытовые и производственные нужды. Приготовление горячей воды осуществляется во встроенных бойлерных.

Окончательный вариант трассировки сетей водоснабжения и выбора точки подключения могут уточняться на стадиях подготовки проектной и рабочей документации. Точки присоединения к сетям сетевой организации и мероприятия не являются окончательными и могут быть приняты только в рамках процедуры технологического присоединения.

Водопотребление проектируемой застройки – 21,0 м3/сут.

Объекты, включенные в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, отсутствуют.

ВОДООТВЕДЕНИЕ

Проектом предусматривается развитие централизованной канализационной сети до проектируемой застройки. Бытовая сеть канализации рекомендуется к переносу ввиду расположения проектируемого фундамента планируемого многоквартирного дома вблизи данной сети. В таком случае потребуется переподключение к сетям канализации многоквартирного дома по адресу ул. Гузакова, дом 11, с перекладкой сетей.

Подключение объектов проектируемой застройки к существующим инженерным сетям осуществлять в соответствии с техническими условиями (ТУ). Все решения необходимо согласовать с эксплуатирующей организацией.

Проектные сети, планируемые к размещению под проезжей частью, требуют выполнение ряда мероприятий по усилению и защите.

На дальнейших стадиях проектирования застройщиком могут быть инициированы мероприятия по переустройству существующих сетей в целях высвобождения проектируемой территории под планируемую застройку (которая может отличаться от предложенной проектом планировки).

Система канализации принята полная раздельная, при которой хозяйственно-бытовые стоки отводятся по трубопроводам на очистные сооружения. Поверхностные стоки отводятся по самостоятельной сети закрытыми лотками.

Канализационные стоки с проектируемой территории отводятся самотечными сетями бытовой канализации с учетом рельефа местности и поступают в существующую магистральную самотечно-напорную систему бытовой канализации.

Окончательный вариант трассировки сетей водоотведения и выбора точки подключения могут уточняться на стадиях подготовки проектной и рабочей документации. Точки присоединения к сетям сетевой организации и мероприятия не являются окончательными и могут быть приняты только в рамках процедуры технологического присоединения.

Объем водоотведения равен объему водопотребления. Водоотведение в границах проектируемой территории составляет – 21,0 м3/сут.

Объекты, включенные в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, отсутствуют.

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

Проектом предусматривается развитие централизованных тепловых сетей до проектируемой застройки, с реконструкцией и переносом существующих надземных внутриквартальных сетей в подземном исполнении, потребуется переподключение к сетям теплоснабжения трех многоквартирных домов по адресам: ул. Давыдова, дом 1 и дом 5; ул. Гузакова, дом 11.

Подключение объектов проектируемой застройки к существующим инженерным сетям осуществлять в соответствии с техническими условиями (ТУ). Все решения необходимо согласовать с эксплуатирующей организацией.

Генерация тепла на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение проектных жилых домов предусматривается от централизованных тепловых сетей.

При рабочем проектировании выполнить расчет сети теплоснабжения с применением специализированных программных комплексов и уточнить диаметры по участкам.

Окончательный вариант трассировки сетей теплоснабжения и выбора точки подключения могут уточняться на стадиях подготовки проектной и рабочей документации. Точки присоединения к сетям сетевой организации и мероприятия не являются окончательными и могут быть приняты только в рамках процедуры технологического присоединения.

Теплопотребление проектируемой застройки составит –0,198 Гкал/час.

Объекты, включенные в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, отсутствуют.

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

Проектом предусматривается развитие газораспределительных сетей до проектируемой застройки. Использование газа предусматривается на приготовление пищи.

Подключение объектов проектируемой застройки к существующим инженерным сетям осуществлять в соответствии с договорами о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения. Все решения необходимо согласовать с эксплуатирующей организацией. Проектные сети, планируемые к размещению под проезжей частью, требуют выполнение ряда мероприятий по усилению и защите.

Окончательный вариант трассировки сетей газоснабжения и выбора точки подключения могут уточняться на стадиях подготовки проектной и рабочей документации. Точки присоединения к сетям сетевой организации и мероприятия не являются окончательными и могут быть приняты только в рамках процедуры технологического присоединения.

Система газоснабжения выполнена смешанная, состоящая из кольцевых газопроводов и присоединяемых к ним тупиковых газопроводов. Кольцевые сети представляют собой систему замкнутых газопроводов, благодаря чему достигается более равномерный режим давления газа у всех потребителей и облегчается проведение различных ремонтных и эксплуатационных работ.

Газопотребление проектируемой застройки – 23,1 м3/час.

Объекты, включенные в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, отсутствуют.

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ

Потребителями электроэнергии являются: жилые дома и наружное освещение улиц. Проектом предусматривается развитие электрических сетей до проектируемой застройки.

Подключение объектов проектируемой застройки к существующим инженерным сетям осуществлять в соответствии с техническими условиями (ТУ). Все решения необходимо согласовать с эксплуатирующей организацией.

Электроснабжение проектируемой застройки планируется от существующей трансформаторной подстанции, расположенной между многоквартирными жилыми домами по ул. Кирова, №№10 и 12, подземными кабельными линиями электропередачи напряжением 0,4 кВ. Возможные точки подключения к сетям электроснабжения необходимо уточнить на дальнейших стадиях проектирования при заключении договора на технологическое присоединение проектируемой застройки.

Проектные сети, планируемые к размещению под проезжей частью, требуют выполнение ряда мероприятий по усилению и защите.

Для наружного освещения улиц и внутриквартальных проездов предусматривается установка питательных пунктов наружного освещения, расположенных у трансформаторных подстанций. Питание осветительной сети предлагается выполнить от силовых шкафов автоматизированной системы телеуправления освещением.

Линия электроснабжения предусматривается самонесущим изолированным проводом СИП кабелем в земле. Ответвления от линий КЛ-0,4кВ до вводно-распределительного устройства (далее ВРУ) жилых зданий – кабелем в траншеях. Трассы класса напряжения 0,4 кВ уточняются рабочим проектом электросетей.

Проектом предусматривается:

- строительство подземных кабельных линий электропередачи напряжением 0,4 кВ от ТП-10/0,4кВ до потребителей;

- строительство воздушных линий электропередачи напряжением 0,4 кВ наружного освещения.

На дальнейших стадиях проектирования застройщиком могут быть инициированы мероприятия по переустройству существующих сетей в целях высвобождения проектируемой территории под планируемую застройку (которая может отличаться от предложенной проектом планировки). Окончательный вариант трассировки сетей электроснабжения и выбора точки подключения могут уточняться на стадиях подготовки проектной и рабочей документации. Точки присоединения к сетям сетевой организации и мероприятия не являются окончательными и могут быть приняты только в рамках процедуры технологического присоединения.

Электропотребление проектируемой застройки – 30,05 кВт.

Объекты, включенные в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, отсутствуют.

СЕТИ СВЯЗИ

Телефонизация

Проектом предусматривается развитие сетей связи до проектируемой застройки.

Прокладка сетей связи рекомендуется по кабельной канализации. Подключение осуществляется от существующих линий связи до потребителей.

Предусматривается установка оборудования связи (телекоммуникационного шкафа и агрегирующих коммутаторов), с возможностью подключения электропитания 220В и заземления, согласно потребности, для размещения оборудования связи.

Объекты, включенные в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, отсутствуют.

Радиофикация

Радиофикация осуществляется от существующего радиоузла. Радиофикация жилых зданий выполняется от приемников УКВ вещания. Для этой цели на месте телевизионной антенны устанавливается антенна УКВ вещания.

Объекты, включенные в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, отсутствуют.

Телевидение

Эфирное вещание на территории обеспечивает телевизионная вышка. Территория находится в зоне уверенного приема программ передач. Для приема телевизионных программ предусматривается установка коллективных антенн для приема цифрового эфирного телесигнала.

Объекты, включенные в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, отсутствуют.

ДОЖДЕВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ

Отвод поверхностных вод с земельных участков проектируемой территории, осуществляется за счет уклона рельефа местности, при решении вертикальной планировки планируемых проезжих частей улиц с увязкой проектных решений с вертикальной планировкой и благоустройством прилегающих территорий и проездов.

В связи с тем, что поверхностные сточные воды не содержат специфических примесей с токсичными свойствами, может предусматриваться отведение поверхностных сточных вод в систему существующей дождевой канализации и на существующие очистные сооружения поверхностного стока закрытого типа с дальнейшим выпуском после очистки.

Объем поверхностных сточных вод при отведении их на очистку – 22,79 м3/сут.

Объекты, включенные в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, отсутствуют.

Инженерная подготовка территории

Проектом предусматриваются противоэрозионные мероприятия, защита от подтопления.

Противоэрозионные мероприятия предусматривают регулирование поверхностного стока (водонаправляющие каналы), засыпка размоин.

Защита от подтопления предусматривает отведение талых вод в местах сосредоточенного поступления их путем устройства вертикальной планировки с организацией поверхностного стока, локальная подсыпка территории.

Объекты, включенные в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, отсутствуют.

САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА

Организацию сбора и вывоза мусора предусматривается проводить путем вывозки бытового мусора с площадок с контейнерами временного хранения ТКО.

Количество контейнерных площадок – 1х1 контейнера.

Накопление бытовых отходов от жилой застройки на расчетный срок составит 70,0 м3/год.

Объекты, включенные в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, отсутствуют.

1.3.3 ИНФОРМАЦИЯ О НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТАКИХ ОБЪЕКТОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРАЖДАН ОБЪЕКТАХ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОБЪЕКТОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ В ГРАНИЦАХ ЭЛЕМЕНТА ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ

Основу улично-дорожной сети территории, смежной с проектируемой, формируют улицы следующих категорий:

- Магистральная улица районного значения:

Основное назначение: транспортные и пешеходные связи в пределах жилых районов (микрорайонов), выходы на другие магистральные улицы.

- ул. Давыдова:

Ширина проезжей части – 7,5 м;

2. Улицы и дороги местного значения:

- ул. Пушкина, ул. Кирова:

Ширина проезжей части – 7,0 м;

В проекте планировки территории проектируются внутриквартальные проезды шириной проезжей части – 3,5-6,0 м, формируется непрерывная система пешеходных коммуникаций, шириной пешеходной части – 0,7-4,2 м, включающая пешеходное пространство территорий общего пользования и тротуары вдоль проезжей части уличной сети.

На территории застройки велосипедное движение из общего потока не выделяется. Проезд на велосипедах осуществляется по проезжим частям.

Движение общественного транспорта организовано по существующей транспортной сети – ул. Давыдова, с обеспечением остановки общественного транспорта в местах посадки и высадки пассажиров.

Проектом планировки планируется 100 % обеспечение рассматриваемой территории наземными стоянками для хранения автомобилей:

а) открытые наземные стоянки хранения автомобилей для существующей застройки – 21 м/м;

б) открытые наземные стоянки хранения автомобилей для проектируемой застройки– 45 м/м.

Согласно примечанию 1 к табл. 2.2.6.1 МНГП допускается предусматривать сезонное хранение 10% парка легковых автомобилей в гаражах, расположенных за пределами селитебных территорий поселения.

Пешеходная доступность мест хранения легковых автомобилей постоянно проживающего населения может быть не более 800 м, в районах реконструкции – не более 1000 м.

В непосредственной близости от проектируемой территории расположен гаражный кооператив, который может использоваться для хранения индивидуального автотранспорта.

Объекты, включенные в программы комплексного развития систем транспортной инфраструктуры, отсутствуют.

1.3.4 ИНФОРМАЦИЯ О НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТАКИХ ОБЪЕКТОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРАЖДАН ОБЪЕКТАХ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОБЪЕКТОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ В ГРАНИЦАХ ЭЛЕМЕНТА ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ

Объекты, включенные в программы комплексного развития систем социальной инфраструктуры, отсутствуют.

1.4. СВЕДЕНИЯ О ПЛОТНОСТИ И ПАРАМЕТРАХ ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ, А ТАКЖЕ В ЦЕЛЯХ СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ В СООТВЕТСТВИИ С ЧАСТЬЮ 12.7 СТАТЬИ 45 ГРК РФ ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАНИРУЕМЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СОХРАНЕНИЯ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ ЗОНАМ, В КОТОРЫХ ПЛАНИРУЕТСЯ РАЗМЕЩЕНИЕ УКАЗАННЫХ ОБЪЕКТОВ, ФАКТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТАМИ КОММУНАЛЬНОЙ, ТРАНСПОРТНОЙ, СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУР И ФАКТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ДОСТУПНОСТИ ТАКИХ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

Размещение планируемых объектов федерального значения, объектов регионального значения не предусматривается.

Сведения о плотности и параметрах застройки территории, необходимые для размещения объектов местного значения, приведены в таблице 1.3.1.1.

Согласования проекта планировки территории в соответствии с частью 12.7 статьи 45 ГрК РФ не предусматривается.

# II. ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ, СОДЕРЖАЩИЕ ЭТАПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛОГО, ПРОИЗВОДСТВЕННОГО, ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОГО И ИНОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ЭТАПЫ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТАКИХ ОБЪЕКТОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРАЖДАН ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ, ТРАНСПОРТНОЙ, СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУР, В Т. Ч. ОБЪЕКТОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

## 2.1. ЭТАПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ, СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛОГО, ПРОИЗВОДСТВЕННОГО, ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВОГО И ИНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Таблица 2.1.1

| № по эксп. | Наименование | Этап проектирования | Этап строительства |
| --- | --- | --- | --- |
| Проектируемая застройка |  |  |  |
| Среднеэтажная жилая застройка |  |  |  |
| 3 | Многоквартирный жилой дом | 2023 г. | 2033 г. |

Очередность, этапы и технологическая последовательность производства основных видов строительно-монтажных работ отражается в проекте организации строительства.

## 2.2. ЭТАПЫ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТАКИХ ОБЪЕКТОВ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРАЖДАН ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ, ТРАНСПОРТНОЙ, СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУР, В ТОМ ЧИСЛЕ ОБЪЕКТОВ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Объекты, включенные в программы комплексного развития систем коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, отсутствуют.

Примечание:

Основные технико-экономические показатели проектируемой застройки, в том числе жилых домов (этажность, количество квартир, количество зданий, площадь застройки, общая площадь, общая площадь квартир, население, строительный объем), общественных зданий и сооружения инженерной инфраструктуры (этажность, площадь застройки, общая площадь, строительный объем) определены ориентировочно.

Параметры проектируемой застройки территории дополнительно уточняются на стадиях подготовки проектной и рабочей документации (в пределах, установленных градостроительным регламентом ПЗЗ и МНГП).